# 未利用資源運搬車両諸元表

詳細説明レポート

# 1. 概要

本レポートは、未利用資源の収集運搬に使用される車両の諸元データベースについて、各項目の定義、算出根拠、前提条件を詳細に説明するものです。本データベースは、未利用資源の効率的な収集運搬計画の策定、コスト試算、車両選定の意思決定支援を目的として構築されています。

# 2. 車両タイプの定義と分類

本データベースに収録されている14種類の車両について、その特徴と用途を以下に記載します。

## 2.1 小型車両（2-3tクラス）

### 軽トラック

- 定義：最大積載量350kg程度、車両総重量2t未満の小型貨物車

- 特徴：狭い道路での機動性に優れ、普通免許で運転可能

- 主な用途：少量の資源回収、農村部での巡回収集

### 2tトラック（平ボディ）

- 定義：最大積載量2t、荷台がフラットな汎用トラック

- 荷台寸法：約3.1m×1.6m×0.4m（長さ×幅×高さ）

- 特徴：様々な形状の資源を積載可能、側面から積み下ろしが容易

- 主な用途：小規模事業所からの資源回収、市街地での収集業務

### 2tダンプ

- 定義：油圧装置により荷台を傾斜させて荷下ろしする車両

- 特徴：土砂、廃棄物など流動性のある資源に適している

- 主な用途：建設廃材、剪定枝、家畜糞尿などの運搬

## 2.2 中型車両（4tクラス）

### 4t平ボディ

- 定義：最大積載量4t程度、車両総重量8t未満の中型トラック

- 荷台寸法：約5.0-6.2m×2.1-2.2m×0.6m

- 特徴：運搬効率と機動性のバランスが良く、最も汎用性が高い

- 主な用途：中規模事業所からの資源回収、中距離輸送

### 4tダンプ

- 特徴：2tダンプよりも大容量で、建設現場などでの大量運搬に適する

- 主な用途：建設廃材、解体材、土砂類の大量運搬

### 4tユニック車（クレーン付きトラック）

- 定義：小型クレーンを搭載し、重量物の積み下ろしが可能な車両

- 特徴：クレーン搭載により荷台容積は減少するが、重量物の単独作業が可能

- 主な用途：金属スクラップ、建設廃材など重量物の運搬

### 4tウイング車

- 定義：側面が翼のように開閉する箱型トラック

- 特徴：側面全開により積み下ろし作業性が極めて良好、雨風から荷物を保護

- 主な用途：古紙、廃プラスチック、食品廃棄物など多様な資源の運搬

### 4tパッカー車（塵芥車）

- 定義：圧縮機構を備えた廃棄物収集専用車両

- 特徴：回転板やプレスにより廃棄物を圧縮、積載効率が高い

- 主な用途：食品廃棄物、廃プラスチック、古紙、剪定枝などの収集

### 4tアームロール車

- 定義：コンテナを脱着できる装置を備えた車両

- 特徴：複数のコンテナを準備することで車両の稼働率を向上、様々な資源に対応

- 主な用途：建設廃材、産業廃棄物、多種類の資源の効率的収集

## 2.3 大型車両（10tクラス）

### 10t平ボディ

- 定義：最大積載量10t程度、車両総重量25t未満の大型トラック

- 荷台寸法：約9m×2.4m×0.5m

- 特徴：大量輸送に適し、長距離輸送でも効率的

- 主な用途：大規模施設からの資源回収、広域収集、長距離輸送

### 10tダンプ

- 特徴：建設廃材や土砂の大量輸送に最適

- 主な用途：解体現場、大規模工事現場からの廃材運搬

### 10tウイング車

- 特徴：大容量と作業性を両立、最も効率的な大型運搬車両

- 主な用途：古紙、廃プラスチック、パレット化された資源の大量輸送

### 大型パッカー車

- 定義：圧縮機構を備えた大型廃棄物収集車

- 特徴：大量の廃棄物を効率的に圧縮収集

- 主な用途：広域での一般廃棄物収集、大規模イベントでの廃棄物回収

## 2.4 特殊用途車両

### バキューム車（4tクラス）

- 定義：真空ポンプにより液体・泥状物を吸引収集する専用車両

- 特徴：液状・泥状の資源専用、密閉タンク構造

- 主な用途：家畜糞尿、下水汚泥、食品廃液の収集運搬

# 3. 未利用資源の分類と定義

本データベースでは11種類の未利用資源を対象としています。各資源の特性と収集における注意点を以下に記載します。

## 3.1 建設系廃材

- 定義：建設・解体工事から発生する木材、金属、コンクリートがらなど

- 特性：比重が大きく重量物が多い、混合廃棄物の場合あり

- 適応車両：ダンプ、平ボディ、アームロール、ユニック

## 3.2 農業残渣

- 定義：稲わら、もみ殻、麦わらなど農作物収穫後の残留物

- 特性：軽量でかさばる、乾燥状態と湿潤状態で性状が異なる

- 適応車両：平ボディ、ダンプ、ウイング車、アームロール

## 3.3 林業残材

- 定義：間伐材、枝葉、樹皮、製材端材など

- 特性：長尺物が多い、水分含有率により重量が変動

- 適応車両：平ボディ、ダンプ、ユニック、アームロール

## 3.4 食品廃棄物

- 定義：生ごみ、食品残渣、売れ残り食品など

- 特性：水分含有率が高い、腐敗しやすい、汁漏れの懸念

- 適応車両：パッカー車、ウイング車、アームロール（密閉コンテナ）、バキューム車（液状のみ）

## 3.5 廃プラスチック

- 定義：容器包装、フィルム、硬質プラスチックなど

- 特性：軽量でかさばる、風で飛散しやすい

- 適応車両：パッカー車、ウイング車、平ボディ（シート養生必須）、アームロール

## 3.6 金属スクラップ

- 定義：鉄くず、非鉄金属、廃家電から回収した金属など

- 特性：比重が極めて大きい、積載重量に注意

- 適応車両：ダンプ、平ボディ、ユニック、アームロール

## 3.7 古紙・段ボール

- 定義：新聞紙、雑誌、段ボール箱など

- 特性：水濡れ厳禁、圧縮により積載効率向上

- 適応車両：パッカー車、ウイング車、平ボディ（シート養生推奨）、アームロール

## 3.8 剪定枝・草

- 定義：庭木剪定枝、草刈り残渣、落ち葉など

- 特性：かさばる、破砕処理で積載効率向上

- 適応車両：パッカー車、ダンプ、平ボディ、ウイング車、アームロール

## 3.9 家畜糞尿

- 定義：牛糞、豚糞、鶏糞など

- 特性：半固形～液状、臭気対策必須

- 適応車両：ダンプ（半固形）、バキューム車（液状）、アームロール（密閉コンテナ）

## 3.10 下水汚泥

- 定義：浄化槽汚泥、し尿など

- 特性：液状～泥状、専用車両必須

- 適応車両：バキューム車専用

## 3.11 廃食用油

- 定義：使用済み天ぷら油、業務用廃油など

- 特性：液体、漏洩防止のため密閉容器（缶・ペットボトル）での回収を前提

- 適応車両：平ボディ、ウイング車、アームロール（密閉容器使用時）

# 4. 車両と未利用資源の適合性判定基準

車両と未利用資源の適合性（1/0）は、以下の基準に基づいて判定しています。

## 4.1 適合（1）の判定基準

- 物理的適合性：資源の形状・サイズが荷台に収まる

- 性状適合性：資源の性状（固体/液体/粉体）が車両構造に適している

- 作業効率：積み下ろし作業が現実的な時間・労力で実施可能

- 法令遵守：廃棄物処理法等の関連法規に抵触しない

- 安全性：運搬中の落下・飛散・漏洩リスクが許容範囲内

## 4.2 不適合（0）の判定基準

- 構造的不適合：車両の構造上、当該資源の運搬が不可能

- 性状不適合：資源の性状が車両に適さない（例：液体をダンプで運搬）

- 衛生上の問題：食品廃棄物を開放型荷台で運搬など

- 経済性の欠如：著しく非効率（例：農業残渣をユニック車で運搬）

- 環境汚染リスク：運搬中の漏洩により環境汚染の恐れ

## 4.3 主要な判定例

| 車両 | 資源 | 判定理由 |
| --- | --- | --- |
| ダンプ | 食品廃棄物 | 0：水分が多く汁漏れのリスク、開放型荷台では衛生上不適切 |
| パッカー車 | 金属スクラップ | 0：圧縮機構が金属により破損する恐れ、重量物には不向き |
| ユニック車 | 農業残渣 | 0：軽量でかさばる資源にクレーンは不要、経済性に欠ける |
| バキューム車 | 下水汚泥 | 1：液状・泥状物専用車両として最適、密閉構造で臭気対策も万全 |
| アームロール | 家畜糞尿 | 1：密閉コンテナ使用により臭気を抑制、コンテナ交換で効率的 |

# 5. 基本諸元の算出根拠

## 5.1 積載容積（m³）

### 算出方法

積載容積は荷台の内寸法（長さ×幅×高さ）から理論値を算出しています。

計算式：積載容積 = 荷台長 × 荷台幅 × 荷台高（あおり高さ）

### データソース

- 各メーカー（いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス）の車両カタログ

- 中古トラック販売サイト（トラック王国、トラック市など）の実車データ

- 国土交通省「自動車諸元表」

### 主要車両の荷台寸法と積載容積

| 車両タイプ | 荷台寸法 長×幅×高(m) | 容積(m³) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 軽トラック | 2.0×1.4×0.3 | 1.0-1.2 | 標準 |
| 2t平ボディ | 3.1×1.6×0.4 | 2.0-3.0 | ロング |
| 4t平ボディ | 5.0-6.2×2.1-2.2×0.6 | 6-10 | 標準～ワイド |
| 10t平ボディ | 9.0×2.4×0.5 | 10-13 | 標準 |

### 注意事項

- 理論値と実用値：表示値は理論最大値であり、実際の積載可能量は荷物の形状や積み方により70-80%程度となる場合が多い

- 重量制限：容積が許容範囲内でも、最大積載量（重量）を超えないよう注意が必要

- 車種による差異：同じトン数でも、ショート・標準・ロング・ワイドなどの仕様により容積が異なる

## 5.2 燃費（km/L）

### データ収集方法

燃費データは以下のソースから実燃費の平均値を算出しています。

- 国土交通省「自動車燃費一覧」（カタログ燃費）

- 全日本トラック協会「経営分析報告書」

- トラック運送事業者の実燃費データ

- 社団法人プラスチック処理促進協会の燃料消費原単位データ

### 車両サイズ別燃費

| 車両サイズ | 燃費範囲(km/L) | 特記事項 |
| --- | --- | --- |
| 軽トラック | 13-16 | ガソリン車、最も燃費良好 |
| 2tトラック | 6-11 | 軽油、市街地走行が多い場合は下限値 |
| 4tトラック | 5-8 | 軽油、パッカー車は機構により5-7 |
| 10tトラック | 3.5-5 | 軽油、長距離運行で上限値に近づく |

### 燃費に影響する要因

- 積載率：空車時と満載時で20-30%の差が発生

- 走行環境：市街地走行は高速道路走行に比べ30-40%悪化

- 運転方法：急発進・急加速により10-20%悪化

- 車両年式：古い車両は新型車に比べ燃費が10-15%劣る

- メンテナンス状態：エンジンオイル、タイヤ空気圧など

# 6. 変動費の詳細

変動費は走行距離に比例して発生する費用であり、距離単価（円/km）で表示しています。

## 6.1 燃料費（円/km）

計算式：燃料費 = 燃料単価 ÷ 燃費

- 軽油単価：150円/L（2025年10月時点の全国平均）

- ガソリン単価：170円/L（同上）

例：4t平ボディ（燃費6km/L）の場合：150円 ÷ 6km/L = 25円/km

## 6.2 運転手人件費（円/km）

計算式：人件費 = 時給 ÷ 平均速度

| 車両クラス | 時給(円) | 平均速度 | 人件費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 軽トラック | 1,500-1,800 | 35 km/h | 43-51円/km |
| 2t-4tトラック | 1,800-2,200 | 36-40 km/h | 45-60円/km |
| 10tトラック | 2,000-2,500 | 40-50 km/h | 50-63円/km |

データソース：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和4年）、全日本トラック協会「トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態」

## 6.3 高速道路料金（円/km）

高速道路の車種区分別基本料金（消費税込）

- 軽自動車・普通車：25-30円/km

- 中型車（2t-4t）：30-35円/km

- 中型車（4t）：40-50円/km

- 大型車（10t）：60-75円/km

注：高速道路を使用しない場合は0円。ETC割引（深夜割引30%、休日割引30%など）適用により実際の料金は変動

## 6.4 タイヤ交換費（円/km）

計算式：タイヤ交換費 = （タイヤ本数 × 単価 + 工賃）÷ タイヤ寿命走行距離

- 軽トラック：タイヤ4本×15,000円 ÷ 30,000km = 2円/km

- 2t-4tトラック：タイヤ4-6本×25,000円 ÷ 40,000km = 3-5円/km

- 10tトラック：タイヤ10本×50,000円 ÷ 50,000km = 10-15円/km

## 6.5 修理費（円/km）

年間平均修理費を年間走行距離で除算

- 軽トラック：年間6-10万円 ÷ 20,000km = 3-5円/km

- 2t-4tトラック：年間15-30万円 ÷ 25,000km = 6-12円/km

- 10tトラック：年間50-80万円 ÷ 35,000km = 15-25円/km

注：車両年式、使用状況により大きく変動

## 6.6 作業時間人件費（円/km）

積み下ろし作業時間の人件費を平均運搬距離で除算

計算式：（作業時間 × 時給）÷ 平均運搬距離

前提条件：1回の運搬あたり積み下ろし各30分、計1時間。平均運搬距離30-40km

- 軽トラック：（1時間 × 1,500円）÷ 30km = 50円/km → 近距離15km前提で約15-20円/km

- 2t-4tトラック：25-35円/km

- 10tトラック：30-45円/km

## 6.7 補助員人件費（円/km）

2名体制が必要な場合の追加人件費

- 軽トラック：0円（1名で作業可能）

- 2t-4tトラック：0-30円/km（重量物の場合のみ2名体制）

- 10tトラック：30-45円/km（基本2名体制）

## 6.8 回収容器費（円/km）

フレコンバッグ、プラスチックコンテナ等の償却費

- 軽トラック：5-8円/km

- 2t-4tトラック：8-25円/km

- 10tトラック：10-25円/km

注：アームロール車はコンテナ費用が高額のため上限値

## 6.9 消耗品費（円/km）

作業用手袋、ロープ、シート、清掃用品等

- 軽トラック：2-3円/km

- 2t-4tトラック：3-8円/km

- 10tトラック：8-12円/km

## 6.10 通信費（円/km）

携帯電話、業務無線、GPS利用料を走行距離で除算

- 全車種：1-5円/km（月額通信費3,000-8,000円 ÷ 月間走行距離）

## 6.11 マニフェスト費用（円/km）

産業廃棄物管理票の発行費用

- 軽トラック：3-5円/km

- 2t-4tトラック：5-12円/km

- 10tトラック：12-18円/km

注：産業廃棄物の場合のみ必要。一般廃棄物は不要

## 6.12 処理費（円/km）

中間処理施設または最終処分場でのゲート料

- 軽トラック：20-30円/km

- 2t-4tトラック：30-100円/km

- 10tトラック：80-180円/km

注：資源の種類、地域、処理方法により大きく変動。リサイクル可能資源は低額、焼却・埋立は高額

# 7. 固定費の詳細

固定費は走行距離に関わらず年間で発生する費用です。総コストを算出する際は、固定費を年間走行距離で除算して距離単価に換算します。

## 7.1 車両購入費（万円）

新車価格の市場相場（2025年10月時点）

| 車両タイプ | 価格帯(万円) | データソース |
| --- | --- | --- |
| 軽トラック | 100-150 | メーカーカタログ |
| 2tトラック | 300-500 | 業界相場 |
| 4tトラック | 500-1,200 | 業界相場 |
| 10tトラック | 2,000-2,800 | 複数販売店データ |

データソース：トラックメーカー（いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス）公表価格、中古トラック販売サイト（トラック王国、TRUCK BIZ、トラック市）

## 7.2 減価償却費（万円/年）

計算方法：定額法、耐用年数5年を前提

計算式：減価償却費 = 車両購入費 ÷ 5年

例：4t平ボディ（購入費600万円）の場合：600万円 ÷ 5年 = 120万円/年

注：税法上の貨物自動車の耐用年数は5年。実際の使用年数は10-15年程度

## 7.3 自動車税（万円/年）

車両総重量に応じた年間税額

- 軽トラック：5,000-11,000円

- 2tトラック（車両総重量3-5t）：15,000-22,000円

- 4tトラック（車両総重量5-8t）：25,000-35,000円

- 10tトラック（車両総重量11-20t）：40,000-60,000円

根拠：地方税法、自動車税種別割

## 7.4 重量税（万円/年）

車検時（2年ごと）に納付する税金を年換算

- 軽トラック：3,000-5,000円/年

- 2tトラック：12,000-16,000円/年

- 4tトラック：20,000-25,000円/年

- 10tトラック：32,000-41,000円/年

根拠：自動車重量税法

## 7.5 自賠責保険（万円/年）

法定義務の自動車損害賠償責任保険

- 軽トラック：8,000-12,000円/年

- 2tトラック：15,000-20,000円/年

- 4tトラック：20,000-25,000円/年

- 10tトラック：25,000-35,000円/年

## 7.6 任意保険（万円/年）

対人・対物・車両保険等を含む

- 軽トラック：5-8万円/年

- 2tトラック：8-18万円/年

- 4tトラック：15-35万円/年

- 10tトラック：25-55万円/年

注：事故歴、運転者の年齢・経験により大きく変動

## 7.7 車検費用（万円/年）

2年ごとの車検費用（法定費用除く）を年換算

- 軽トラック：3-5万円/年

- 2tトラック：5-8万円/年

- 4tトラック：8-15万円/年

- 10tトラック：12-22万円/年

## 7.8 定期点検費用（万円/年）

法定3ヶ月点検、6ヶ月点検、12ヶ月点検の費用

- 軽トラック：2-3万円/年

- 2tトラック：3-5万円/年

- 4tトラック：5-12万円/年

- 10tトラック：10-18万円/年

## 7.9 車庫賃料（万円/年）

車両保管場所の年間賃料（地域により大きく変動）

- 軽トラック：月1-2万円 × 12ヶ月 = 12-24万円/年

- 2tトラック：月1.5-3万円 × 12ヶ月 = 18-36万円/年

- 4tトラック：月2-4万円 × 12ヶ月 = 24-48万円/年

- 10tトラック：月3-6万円 × 12ヶ月 = 36-72万円/年

注：都市部は高額、地方は低額。自社所有地の場合は0円

## 7.10 許認可費用（万円/年）

産業廃棄物収集運搬業許可等の申請・更新費用を年換算

- 軽トラック：3-5万円/年

- 2tトラック：5-8万円/年

- 4tトラック：8-15万円/年

- 10tトラック：12-22万円/年

注：新規許可：約10万円、更新：約7万円（5年ごと）。講習会受講費も含む

## 7.11 システム利用料（万円/年）

配車管理システム、GPS追跡システム、デジタルタコグラフ等

- 全車種：月額3,000-15,000円 × 12ヶ月 = 3-18万円/年

注：事業規模により導入システムが異なる

## 7.12 福利厚生費（万円/年）

健康診断、制服貸与、研修費用等

- 軽トラック：15-25万円/年

- 2t-4tトラック：20-50万円/年

- 10tトラック：35-60万円/年

## 7.13 社会保険料（万円/年）

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の事業主負担分

- 軽トラック：80-120万円/年

- 2t-4tトラック：100-200万円/年

- 10tトラック：150-220万円/年

計算根拠：運転手の年収（300-500万円）の約25-30%

# 8. 固定費算出の前提条件

## 8.1 車両使用に関する前提

- 耐用年数：5年（税法上の法定耐用年数）

- 年間稼働日数：240日（週5日稼働）

- 年間走行距離：軽トラック20,000km、2t-4t: 25,000km、10t: 35,000km

- 1日あたり稼働時間：8-10時間

- 車両の購入形態：新車を一括購入（ローン金利は考慮せず）

## 8.2 人件費に関する前提

- 雇用形態：正社員（社会保険完備）

- 勤務体系：日勤、残業は別途計算

- 時給：2025年10月時点の運送業界平均（厚生労働省統計）

- 社会保険料：年収の25-30%を事業主負担

## 8.3 地域に関する前提

- 想定地域：神奈川県大和市（都市部と地方の中間的な条件）

- 車庫賃料：都市部の平均的な水準

- 燃料価格：全国平均値（2025年10月時点）

## 8.4 その他の前提条件

- 消費税：10%（内税表示）

- 物価上昇率：考慮せず（2025年10月時点の価格）

- 特殊な装備：標準仕様を前提、特別な架装は含まず

- 資格・免許：運転者は適切な免許を保有していることを前提

# 9. データ利用上の注意事項

## 9.1 データの性質

- 本データは標準的な条件下での参考値であり、実際の運用では様々な要因により変動します

- 地域差、季節変動、経済情勢により費用は大きく変化する可能性があります

- 複数のソースから収集したデータの平均値・中央値を採用しています

## 9.2 コスト試算時の留意点

- 総コストの計算：総コスト = 変動費×走行距離 + 年間固定費

- 距離単価への換算：固定費を年間走行距離で除算して距離単価化

- 高速道路費用：使用しない場合は0円として計算

- 処理費用：資源の種類により大きく異なるため、実際の契約内容を確認

- 複数車両の比較：同じ条件（走行距離、資源の種類）で比較すること

## 9.3 更新の必要性

- 燃料価格は市況により変動するため、定期的な更新が必要

- 人件費は最低賃金の改定、労働市場の動向により変動

- 車両価格は新型モデルの投入、為替変動により変動

- 税制改正により税額が変更される可能性あり

# 10. 参考文献・データソース

## 10.1 公的機関

- 国土交通省「自動車燃費一覧」

- 国土交通省「自動車諸元表」

- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和4年）

- 全日本トラック協会「経営分析報告書」

- 全日本トラック協会「トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態」

## 10.2 業界団体・メーカー

- いすゞ自動車株式会社　車両カタログ

- 日野自動車株式会社　車両カタログ

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社　車両カタログ

- UDトラックス株式会社　車両カタログ

- 社団法人プラスチック処理促進協会「燃料消費原単位」

## 10.3 中古車販売・情報サイト

- トラック王国（https://www.55truck.com/）

- トラック流通センター（https://www.kaitoriou.net/）

- TRUCK BIZ（https://www.truck-five.com/tfbiz/）

- トラック市（https://www.truck-ichi.co.jp/）

- バディトラック（https://buddytruck.jp/）

## 10.4 その他

- 求人ボックス「トラック運転の年収・時給」

- 運転ドットコム「トラック運転手給与情報」

- トラック運送事業者へのヒアリング調査

以上